临夏高寒阴湿区油菜机械化生产技术

杨希文 常琳燕*

临夏州农业科学院，甘肃临夏 731100

摘要 ：临夏高寒阴湿地区面积约51000 hm2，以种植春油菜为主，为甘肃省双低春油菜主产区之一，为更好的提高该区油菜种植效益，本文将农机与农艺相结合出发，总结近几年来试验成果及参考国内外取得的成功经验，总结出选择适宜临夏高寒阴湿区春油菜品种、种子播前处理、整地、播种、病虫害防治以及油菜籽贮藏等油菜机械化作业过程中的技术要点。

关键词：高寒阴湿区；油菜；机械化；生产技术

临夏高寒阴湿区油菜机械化生产技术是在农机与农艺相结合的基础上将机械化运用到油菜生产的各个环节。总结近几年来试验成果及参考国内外取得的成功经验，总结出主要针对临夏州高寒阴湿区春油菜机械化作业的技术要点，意在提高该区机械化作业水平，促进油菜产业的发展。

1 生产特点

1.1 省时高效

油菜的机械化播种一次完成施肥、施药、播种等工序，油菜的机械收获主要用机械完成收割、脱粒、清选、等工序，减少了这些工序的人工投入，使油菜整个生产过程变得简便快捷，同时节省了成本，提高了生产效率，极大地解放了人力，有助于缓解目前严重的劳力矛盾，据统计，油菜的机械化成产较人工眉目节省工时5个左右，节约成本约350元，省时节本作用明显[1]。

1.2改良生态环境

油菜作为兼具用地、养地作用的作物[2]，可与临夏主要种植的当归等药材轮作，解决当归种植过程中的连作问题。油菜收货后，茎干经机械磨碎后翻于地下，对改善土壤团粒结构很有帮助[2]，秸秆经微生物降解还可为土壤提供大量有机质、微量元素等，提升了地力，为下茬作物提供了底肥；据测算，油菜秸秆还田可使下茬作物增产3%-7%[3]；另一方面，还降低了因焚烧秸秆造成的火灾隐患及大气污染问题，生态效益显著。

1.3增强抗性，减轻病害

采用传统撒播、人力播种机方式播种油菜，极易产生局部过密或过疏现象，油菜过疏会影响产量，而过密则会造成油菜长势弱、茎秆纤细，很容易染病、倒伏[4]；采用机械精量播种油菜，其行距、株距均匀，保证了油菜出苗整齐一致，油菜各单株在生长过程中均能公平吸收水、肥、光照等，油菜长势均较强，且油菜株高、花期、茎秆粗细等较一致，油菜抵御病虫害、抗倒伏能力较传统播种方式有所增强。

2 栽培技术

2.1 品种选择、种子处理

为适应临夏高寒阴湿区气候条件，应选择耐迟播、苗期抗冻、花期一致性好的春油菜品种。所选品种还应具有抗病、紧凑、抗倒伏、成熟性一致等适宜机械化生产的特性。根据试验示范，适合临夏州高寒阴湿区油菜全程机械化生产的双低春油菜品种有“青杂5号”、“青杂7号”、“陇油10号、“华油杂63号”等[5]，购买种子应去正规种子经销处，种子质量应符合NY 414-2000标准的规定，要求种子纯度≥95%，净度≥97%，发芽率≥85%，并对种子精选处理。此外，可在播种前晒种 3-4小时以提高种子发芽率；采用24%福醇油对种子进行包衣，以防播种子虫害破坏种子以提高播种后的种子抗病虫害能力。

2.2 播前整地

前茬作物收获后机械翻耕，播种前机械耙耱，播种时可按照每亩2000公斤的标准施农家肥，播种时采取肥、种混播复式机械作业，其中磷酸二铵11.9公斤，氯化钾2.7公斤，尿素10.7公斤，硼砂0.5公斤。为防治害虫，可将毒死蜱颗粒剂按照每亩5.5公斤拌进肥料、种子一同播种。

2.3直播机械的选用

一般在3月下旬采取机械直播，可在适宜播期范围内适当迟播，以防治早春冻害伤苗，造成减产。可根据地块墒情、土地平整度、地块大小以及当地播种机使用情况，尽可能选择使用一次性完成浅耕、播种、施肥、施药多项工作的联合播种机，并严格准守机械作业操作说明。临夏高寒阴湿区选用牵引式2BJD系列油菜精量播种机，配套中型拖拉机，采取气压精控技术实现精量播种，有着播种均匀、不伤种子等优点，该联合播种机集播种、施肥、施药等工序于一体，很大程度上降低了劳动强度，极大的提高了生产效率，基本上满足了临夏高寒阴湿区油菜机械化作业的急切需求。通过试验示范，该机通过精量播种创造了较为合理的群体结构，使油菜植株生长良好，抗倒伏能力也较强，有一定的增产效果，在临夏高寒阴湿区的和政县、积石山县试验示范上取得了280kg/亩的高产。

2.4机械播种

播种前应对牵引拖拉机以及联合播种机进行一次全面的调试，为保证各转动部位正常运转应在轴承位置添加润滑液，并调试好联合播种机的播量、行距、播深，适宜的种植是油菜获得高产的基础条件，密度临夏高寒阴湿区春油菜的适宜种植密度32 万- 42 万株/hm2，油菜种子播量应随播期的延迟适当的增加。适宜的播深以及良好的土壤墒情是油菜全苗的关键，播种机播种宽度为2.0m，沟宽约21cm，一次作业播6行，行距约30cm，播深不宜大于20cm，随时观察播种箱里面油菜种子、肥料、农药的余量，不足时及时添加。播种应做到浅播子不外露，种子压实，播种均匀，避免因重播或者漏播所造成的断垄缺苗灯问题。土壤相对含水量约为75%时较利于油菜种子油菜种子萌芽，土壤墒情不足时应提前灌水以保证种子萌芽，当播种后降水过多，应该及时做好排水工作，防止种子或幼苗闷死。选用2BJD系列油菜精量播种机，一般只要地块平整，土壤墒性合适，均较易实现匀苗、全苗。此外，对播种机操作不当或转弯掉头时造成的苗密度不合适时，应及时移苗、补苗，以确保全苗。

3 田间管理

3.1合理施肥

临夏高寒阴湿区土壤类型为黑麻土，经济最佳施肥量为：每公顷施农家肥4.5 t，氮（N）120kg、磷（P2O5）60kg，氮磷比为2.0：1。欲获亩产240kg以上且油菜土壤营养达到动态平衡需每公顷施农肥5.1 t、硝铵450kg、过磷酸钙135kg、氯化钾135kg，其氮、磷、钾肥比例为1:0.3:0.3，磷肥只作为底肥，钾肥分底肥、追肥两次施入，临夏高寒阴湿区黑麻土中，土壤速效硫平均含量仅为5.3mg/L（远低于临界值14mg/L），又因过磷酸钙中含硫14%，因此，在油菜生产中重视施用过磷酸钙。双低杂交油菜对硼肥较为敏感，在底肥中按照8.5-16.5kg/hm2加入硼砂可有效防止“华而不实”现象的产生。此外，还应注重抽薹期肥料的施入，对长势不好的可进入抽薹期就追肥，对于长势过旺的可在薹高16cm时追肥。如若遭受低温霜冻，遭受冻害后应及时喷施叶面肥以促进其恢复。

3.2病虫害防治

采取种子包衣可有效防治苗期立枯病和根腐病。菌核病采用30 %菌核2.0kg/hm2(或50 %速克灵1 .5kg/hm2，或30 %多菌灵胶悬剂2.0L/hm2)+浓缩广谱增产菌140ml/hm2+硼砂800-1300g/hm2 ，在盛花期采取机械喷雾。黑斑病防治需用45%农利灵可湿性粉剂900-1350g/hm2或70 %百菌清可湿性粉剂1.8kg/hm2。

采取种子包衣可有效防治跳甲；防治蚜虫需用3.0 %功夫乳油200-380ml/hm2或者15 %吡虫啉500g/hm2 ，兑水后喷施；防治小菜蛾需用15 %灭虫星乳油250-420ml/hm2 或者39.0 %乐斯苯乳油690ml/hm2 +浓缩广谱增产菌140ml/hm2 ，兑水后喷施;防治菜青虫和草地螟等需用5.5%高效氯氢菊酯乳油270 -380ml/hm2 或者3.0 %功夫乳油200-380ml/hm2 +浓缩广谱增产菌140ml/hm2 ，兑水后喷施。

喷施药剂可采用机动喷雾喷粉机或电动喷雾机，应严格遵守喷雾器安全操作规范。

4. 机具选择与收获方式

油菜的机械收获可分为联合一次收获、分段式收获两种，可根据天气状况、地块大小等条件选用合适的机械收获。联合收获是一次完成收割、脱粒、筛选等多道工序，具备收获效率高、一次性完成等优点。在油菜收获前应对联合收割机主要部件进行调试，保障其在最佳工作状态。临夏高寒阴湿区油菜种植绝大部分为直播方式，宜采用联合一次收获，推荐使用雷沃4LZ-2A油菜联合收割机，对于个别地块小、地势条件较差或油菜成熟期不一致的田地，不宜采用联合收获方式，可采用较为安全的小型机械进行分段式收获。

采取联合一次性收获方式时，应等到90%以上角果颜色变为黄褐色，成熟度基本一致下进行收获。采取分段式收获时，应等到在油菜75%～85％角果颜色变为淡黄色时进行机械割倒，整齐摆放于田间，晾晒至成熟度达到90%以上时机械脱粒。联合收获应将籽粒损失率控制在8.5%以内，杂质含量控制在5.5%以内，留茬高度应在10-25cm；分段式收获应将籽粒损失率控制在7%以内，杂质含量控制在4.5%以内。

5 籽粒的处理与贮藏

因联合一次性收获后的籽粒水分含量较高，很容易发霉变质[6]，天气晴朗应及时晾晒，若天气不好可采用简易烘干设备烘干；分段式收获应油菜割倒后进行过晾晒，若脱离后籽粒水分含量≤10%的，可以直接进行贮藏，否者应进行及时晾晒或烘干。

参考文献:

[1] 吴崇友，易中懿.我国油菜全程机械化技术路线的选择[J].中国农机化，2009，(2): 03~06

[2] 金巧玲，郑华萍，平刚.油菜全程机械化生产配套农艺技术研究与应用［J］.现代农业科技，2012( 2) : 100．

[3] 胡宏祥，程燕，马友华，等.油菜秸秆还田腐解变化特征及其培肥土壤的作用［J］.中国生态农业学报 2012， 20(3): 297−302

[4] 刘唐兴，官春云，雷冬阳，等.播种密度对油菜倒伏指数的影响及品种抗倒性比较[J]. 江西农业学报2008, 20(2):1-3

[5] 杨希文，韩志强，唐黎葵，等.筛选适合于机械化收获的油菜品种研究[J].中国种业，2015 (10):65-66.

[6] 吴崇友．农业部南京农业机械化研究所．我国油菜生产机械化技术［EB/OL］． http: / /www．doc88．com/p －7166804608574．html．